海量、优质、免费的工程资料下载基地www.23tm.net


#1  ××××楼危险部位、环节的预防措施和应急预案

××××楼危险部位、环节的预防措施和应急预案
××市××建筑工程公司
××××楼危险部位、环节的
预防措施和应急预案
            一、本项目的危险源辩识、确定：
        通过公司工程技术和安全部门、项目部负责人对本工程的基本情况，施工组织设计要求和施工现场的具体情况进行考核分析，确定本项目的主要危险源如下：
        1、施工临时用电；
        2、塔式起重机的安装、拆除、使用；
        3、高处坠落、物体打击、外架搭设。
         二、危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节（及危险源）的预防监控措施：
        〈一〉施工临时用电：
        1、由项目部技术负责人组织技术人员、安全员和电工班长按照《施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-88）》的要求编写施工现场临时用电方案，并报公司技术负责人和总监理工程师批准后实施；
        2、实施中严格执行TN-S系统，对所使用的配电箱、隔离开关、电源线、漏电保护器等材料严格按照临时用电方案的要求进行配置，并确保是合格的产品；
       3、按规范要求设置PE接地装置，保证接地点的数量，并确保接地电阻值不大于要求的参数；
       4、对电工班进行安全技术交底，电工必须持有××省劳动厅颁发的操作证书，持证上岗；
        5、严格执行电工值班巡视制度，及时处理发现的问题；
        6、严禁非电工人员私自改动用电线路或私拉乱接电线；
        7、电工作业时实行挂牌制，并由项目部指定专职人员进行监护；
        8、对各种电器设备要采取防潮、防雨、防雷等设施；
        9、照明线路使用三芯电缆，杜绝使用护套线；
        10、室内照明灯具安装高度必须大于2.4M，室外照明灯具安装高度须离地面3M以上，且有可靠的防雨、接地等措施。
        〈二〉塔式起重机：
        1、塔式起重机必须是省建设厅的备案产品，且在××市建委安全监督站进行登记备案；
        2、塔式起重机的安装（拆除）必须由具有相应安装资质的单位施工，并由其编制安装（拆除）施工方案（须经其单位技术负责人批准），报公司安全主管部门备案；
        3、塔式起重机的安装人员必须持有相关的上岗资格证，安装时有专人监护；
        4、塔式起重机的钢筋混凝土基础必须按施工方案施工；
       5、塔式起重机的各种限位装置、安全保护装置和信号装置必须可靠、灵敏、安全；
      6、塔式起重机在使用中，操作人员必须持有市质量技术监督局颁发的有效的上岗证；
       7、对塔式起重机的操作人员必须进行书面安全交底；
       8、塔式起重机操作人员必须严格按照塔式起重机的操作规程进行操作。执行“十不吊”的规定。服从信号指挥人员的正确指挥。
       〈三〉高处坠落、物体打击、外架搭设：
       1、施工现场和建筑物的临边，包括预留洞口、楼梯口等必须设置可靠的防护措施；
       2、2M以上处进行作业的人员必须按要求正确使用安全带；
       3、禁止主体交叉作业；
       4、混凝土搅拌机、钢筋加工区、木制作区等距离建筑物近的工作区域必须搭设符合要求的防护棚；
       5、按要求设置安全通道；
       6、进入施工现场必须正确佩戴安全帽；
       7、高处作业人员要采取措施，确保工具、砖块等小物品放置安全。严禁向下抛掷物品；
       8、编制外脚手架施工方案，并报公司技术负责人和总监理工程师批准后进行安装；
      9、架子搭设人员必须持有有效的登高架设作业操作证，按照批准的搭设方案进行施工；
       10、外架必须有足够的连墙件，按要求的间距设置立杆、横杆、扫地杆等，按要求设置剪刀撑；
       11、外架使用的钢管、扣件必须符合要求，杜绝使用劣质管件；
        12、外架搭设完成后必须经项目部技术负责人组织验收后方可使用；
       13、工作面的外架必须满铺架板，价板必须牢固固定，杜绝翘头板现象；
        14、使用省厅备案的密目网，对建筑物实行全封闭，立网的连接必须用合格的尼龙绳，严禁使用铁丝绑扎；
        15、立网必须高于工作面1.2M，并随工作面的升高而随时搭设；
        16、按规范规定设置合格的平网，经常清理平网内的杂物；
        17、项目部安全管理人员要经常对外架、安全网的情况进行巡视，确保及时消除安全隐患，保证安全生产。
        三、本项目的应急预案：
      〈一〉目的：为了确保本项目部进一步贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，提高项目管理人员和从业人员的安全意识和安全责任感，提高抵御事故的防范能力，避免给人民生命财产和社会安定造成更大的危害。
      〈二〉适用范围：本预案是根据××××楼的具体情况和项目部的人员情况而编制的，仅适用于本项目部施工现场范围内可能出现的事故或紧急情况的救援和处理。
      〈三〉引用相关文件：
         1、中华人民共和国安全生产法；
         2、建筑工程安全生产管理条例；
         3、河南省安全生产条例；
         4、建设部3号令《工程建设重大事故报告和调查程序规定》；
       5、公司《××市××建筑工程公司安全生产事故应急救援预案》。
    〈四〉应急准备：
        1、应急救援组织机构、项目部应急救援小组
姓名         职务         救援分工        电话         手机         备注 
×××         组长、项目经理         现场指挥         ×××××××        ×××××××××××          
×××         副组长、施工员         保护现场         ×××××××         ×××××××××××          
×××         安全员         案情上报         ×××××××         ×××××××××××          
×××         材料员         现场急救         ×××××××         ×××××××××××          
×××         资料员         组织撤离         ×××××××         ×××××××××××          
        办公场所：××××楼项目部办公室。
        2、项目经理部安全生产事故应急救援指挥流程图：

      3、急救工具器材：
            氧气袋    担架    公司车辆    社会车辆    手机
            灭火器    砂袋    水桶     铁锹
            雨衣     雨鞋    手电筒    潜水泵
     〈五〉应急响应：
        1、一般事故的应急响应：
      当事故或紧急情况发生后，由伤者或现场目击者立即报告项目部应急救援小组。由组长×××担任现场指挥，由×××负责立即报告公司应急救救援小组，同时由副组长×××负责保护现场，×××和×××负责对伤者进行紧急救护，×××负责组织现场危险区域内滞留人员安全撤离。
        事故发生时由现场指挥×××同志负责根据现场发生事故的原因而采取断电、加固、加强防护、全员紧急撤离等应急措施，防止事故进一步扩大，同时采取诸如人工呼吸、现场吸氧等方法对伤者进行现场急救。
        2、重大事故的应急响应：
         当有重大事故发生时，现场目击者必须以最快的速度，在最短的时间内向项目部负责人报告，由项目部负责人即项目部应急救援小组组长×××暂时担任现场指挥，立即组织人员上报有关部门，并立即投入现场抢救工作。分工如下：×××负责立即将事故的简况上报公司应急救援领导小组和安全管理部门，发生重伤、死亡事故还可以直接向社会救助机构报警求援；×××负责保护现场，组织采取措施防止事故扩大；×××和×××负责对负伤者实施现场急救；×××负责组织现场内滞留的人员迅速撤离到安全区域，并同×××一起迎接社会救助机构的人员和车辆等。
        〈六〉预案的演练、评价、修改：
该预案由项目部应急救援小组副组长于工程开工后一个月、四个月、七个月分三次进行演练，由副组长确定每次演练的参加人员、演练的具体项目等，并根据演练（或事故发生后）的情况，对应急救援预案的实际效果进行评价或修改。将修改结果报公司技术负责人批准后由安全管理部备案。

  
××市××建筑工程公司
       ××××楼项目部
      ××××年××月××日


海量、优质、免费的工程资料下载基地www.23tm.net

